陕西省临床基因扩增检验、分子诊断实验室

及相关技术临床应用管理规范（征求意见稿）

为规范基因扩增检验及分子诊断技术的临床应用，保证检验质量和医疗安全，更好地为临床诊断和诊疗服务，依据原卫生部《临床基因扩增检验实验室管理暂行办法》（卫医发〔2002〕10号）和《临床基因扩增检验实验室工作规范》（卫检字〔2002〕8号），结合我省实际，特制定本规范。

适用范围：本规范所称临床基因扩增检验及分子诊断技术是指以临床诊断和治疗为目的，以扩增检测核酸（DNA或RNA）为方法的检测技术；其管理涉及建立规范化实验室，采集人体的各种标本，利用临床基因扩增检验及分子诊断技术进行分子生物学检验，为临床提供医学检验服务并出具检验报告或诊断报告的全过程。

一、医疗机构基本要求

（一）医疗机构开展临床基因扩增检验技术应当与其功能和任务相适应。

（二）二级以上医院，应有卫生行政部门核准登记的医学检验诊疗科目，符合生物安全相应等级的实验室。

（三）必须严格遵循《临床基因扩增检验实验室管理暂行办法》(卫医发〔2002〕10号)、《临床基因扩增检验实验室基本设置标准》，对实验室进行规范化设置和配备。

（四）临床基因扩增实验室必须经省临床检验中心或省卫生健康委认定的机构组织验收并获得相应资质的备案证明。

（五）必须使用经国家药品监督管理局（SDA）批准合格的试剂开展临床基因扩增检验及分子诊断项目。

（六）从事分子诊断技术、遗传病临床基因扩增检验等相关项目的医疗机构，应具备相应的医学实验室诊断技术平台。

二、实验室的设置要求

（一）医疗机构向所在辖区卫生行政部门提出临床基因扩增检验实验室设置申请，提交以下材料：

1.《医疗机构执业许可证》复印件；

2.医疗机构基本情况，拟设置的临床基因扩增检验实验室平面图以及拟开展的检验项目、实验设备、设施条件和有关技术人员资料；

3.对临床基因扩增检验的需求以及临床基因扩增检验实验室运行的预测分析。

以上材料经审核，并进行现场验收通过后由所在辖区卫生行政部门向省级卫生行政部门提交备案。

（二）医疗机构通过省级临床检验中心或省级卫生健康委认定医疗机构组织进行技术审核，技术审核获得备案资质后在所属卫生健康行政部门进行相应诊疗科目项下的检验项目登记备案。

（三）实验室应当按照《医疗机构临床实验室管理办法》和《医疗机构临床检验项目目录》开展相应的临床基因扩增及分子诊断检验项目。

三、实验室技术人员和环境基本要求

（一）临床基因扩增检验及分子诊断技术人员基本要求

1.具有检验或检验相关专业资质的本科室的在职人员。

2.具有一定的分子生物学知识，熟悉从不同标本中提取DNA或RNA并进行基因扩增实验。

3.技术人员应具有1-2个月的分子诊断学习的实验操作经历，并经理论培训、技能操作考核后才可独立进行实验操作。

4.技术人员应熟悉分析前、分析中及分析后操作环节对检测结果的影响因素。严格按照实验室的操作规范进行实验操作。

5.技术人员应熟悉对分子检测结果进行正确的判读以确保结果的准确可靠。

6.技术人员应了解防污染和生物安全要点并熟练掌握相关仪器设备的使用操作。

7.技术人员必须经卫生部或省级卫生健康委认定的部、省临床检验中心等系统培训并考核合格，获得上岗证。

8.技术人员配备数量应能满足日常工作需要，至少配备有3名以上的实验技术人员。

9.技术人员之间要进行定期能力的比对。

10.技术人员应定期进行学习和培训计划，尤其是操作质量控制、生物安全培训和院感培训，落实并做好记录。

（二）临床基因扩增检验及分子诊断实验室环境基本要求

1.实验室布局、流程和面积符合《临床基因扩增检验实验室基本设置标准》要求，原则上应分为有4个独立且完全隔离的工作区域包括试剂储存和准备区、标本制备区、扩增区以及产物分析区，每个区域间有缓冲间；如使用全自动分析仪，后二个区域可适当合并；各区有明确标识及专有仪器设备和清洁用具等，人流、物流和废弃物单向流动。所需的电源、水源和温湿度等符合实验工作要求。

2.不得与其他实验室混用，无尘、无磁场干扰及同位素污染。

3.必须有明示生物危害的标志，以及禁止无关人员入内的标志。

4.独立的通风设施、生物安全措施可保障实验人员身体健康。

5.实验室的废弃物、废水等处理要符合生物安全的要求。

四、技术质量管理要求

（一）实验室建立后必须经省临床检验中心按《临床基因扩增检验实验室技术验收表》进行技术验收，取得备案资质后方可开展临床基因扩增检验及分子诊断实验。

（二）建立“临床基因扩增检验及分子诊断实验室的质量手册”并进行试运行，经内部审核证实其技术运行具有可行性。

（三）严格遵守《临床基因扩增检验及分子诊断实验室工作规范》并执行实验室质量手册的规定，开展临床基因扩增技术的检验工作。

（四）建立技术人员技术档案，并制定培训计划，定期对实验人员进行再培训和继续教育。

（五）实验设备应满足每个区检测的需求，同时建立仪器设备技术档案专人管理，制定仪器设备的标准操作程序并落实到位，包括使用、维护保养和定期校准，并有校准合格的数据报告及证书，以保证仪器设备处于正常运行状态。

（六）建立质量保证措施和相应的检验及分子诊断项目标准操作规程，其范围涉及到整个临床基因扩增检验及分子诊断的全过程，包括测定分析前的标本采集处理、测定中的核酸提取、扩增和产物分析以及测定后的结果报告和解释等。

（七）开展室内质量控制工作，包括合理选择阴性质控品、阳性质控品及其浓度，质控频度，质量控制方法和失控判断措施，以及相应的纠正措施及其效果评价。

（八）实验室应参加国家卫生健康委临床检验中心、省级临床检验中心组织的临床基因扩增检验及分子诊断室间质量评价活动，并对质评回报结果进行分析，制定纠偏措施并落实到位。

（九）实验室原始数据、质量控制和管理的相关资料应记录齐全，整理归档及时，且有安全保密措施。

五、培训基地要求

（一）培训基地须是省级以上临检中心或国家临检中心；或省级卫生健康委认定的医疗机构进行系统的培训，并理论和操作考核合格，获得相应资格证。

（二）培训基地组织技术人员培训时应制定详细的理论培训课程，授课老师需是高级职称以上，具有10年以上工作经历，熟悉分子检测过程中的难点和要点。

（三）培训基地进行操作培训或委托实验室进行人员的操作培训时，培训基地或委托的实验室需是三级以上的医疗机构或开展分子诊断工作10年以上的第三方检测实验室，培训的实验室应具备高级职称及以上的专业技术人员进行培训，同时实验室的设施设备能满足实验操作的要求和需求。

（四）培训后人员的考核需包括理论考核和操作考核，考核合格后方可取得相应的资质。

六、其他管理要求

（一）凡开展与基因扩增及分子诊断技术相关的如分子病理、遗传学等专业检测项目，以及基于基因扩增技术的分子杂交、基因突变、序列分析等技术均按照本规范执行，同时应符合卫生行政部门核准登记的相应诊疗科目的要求以及卫生部有关诊疗规范的要求。

（二）同一医疗机构内不同建筑位置、不同科室的临床基因扩增实验室应分别进行实验室备案。

（三）开展的临床基因扩增检验项目不能超出省级卫生行政部门核定范围。

（四）使用未经国家食品药品监督管理局批准的临床检验试剂开展临床基因扩增检验的需严格按照《实验室自建分子诊断项目基本要求专家共识》的标准执行。